PAGE  

[image: image1.jpg]



Администрация поселка Тим

                                  Тимского района  Курской области

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года                                № 83
О внесении изменений и дополнений в схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области на период 2014-2022годов
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация поселка Тим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Тим Тимского района Курской области на период 2014 - 2022 годов, утвержденную постановлением администрации поселка Тим от 16.12.2013г. № 108 следующие изменения и дополнения:

1.1 Паспорт схемы изложить в новой редакции.

1.2 Раздел 1-4 программы изложить в новой редакции.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава поселка Тим                                                     А. В. Куракулов 

Приложение 
к постановлению № 108 от 16.12.2013

(в редакции  от 14.04.2017г. № 83)

Схема 

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Тим» Тимского  района Курской области 

на период 2014-2022 годы
Паспорт

 Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «поселок Тим» Тимского района Курской области на 2014-2022 годы

	Наименование программного документа
	Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области на  2014-2022 годы (далее - Схема)

	Основание для разработки программного документа 
	Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

	Заказчик программного документа 
	Администрация муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области 

	Разработчик программного документа 
	Администрация муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области

	Цели  программного документа 
	Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий

	Задачи программного документа 
	-обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; 

-строительство и модернизация  объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения;

    -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Тим» Тимского района Курской области 

	Важнейшие целевые показатели программного документа 
	- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения;

 - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- улучшения экологической ситуации 

 на территории муниципального образования 

«Поселок Тим» Тимского района Курской области 


	Сроки и этапы программного документа реализации 
	2014 - 2022 годы



	Объемы и источники финансирования программного документа 
	Общий объем  финансирования Схемы составит  1825 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год  -   325   тыс. рублей;

2018 год  -    250   тыс. рублей;

2019 год  -    250   тыс. рублей;

2020 год -     250   тыс. рублей;

2021 год -     250   тыс. рублей;

2022 год  -    500   тыс. рублей;

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.


Общая характеристика муниципального образования

«поселок Тим»
         Муниципальное образование «поселок Тим»  расположен в центральной части Среднерусской возвышенности, при реке Тим. Поселок граничит на севере и востоке с Тимским с/с, на юге с Выгорновским с/с, на западе со Становским с/с  Тимского района.

Муниципальное образование «поселок Тим»   является административным центром Тимского района Курской области. 

Общая площадь муниципального образования «Поселок Тим» составляет 3,26 км2.

Численность населения муниципального образования «Поселок Тим» на начало 2017 года составила  3843 человек. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Поселок Тим» является (не)достаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «поселок Тим» является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

               Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Поселок Тим», являются ООО «Агрохимсервис», ЗАО « Агротехника», ООО «Элит-агро».

              Среди основных предприятий МО ООО «Агрохимсервис», ЗАО « Агротехника», ООО «Элит-агро».

                 В МО «Поселок Тим» развита социальная инфраструктура: действуют 1 среднее специальное  учебное заведение, 2 школы, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 больница, гостиница, 1 библиотека, центр культуры и досуга, спортивный зал.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 52 магазина промышленных и продовольственных товаров, 2 объекта общественного питания, 1 универсальный рынок.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Поселок Тим» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 89 тыс. кв.м.
Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 13,8 кв. м / чел.
Жилищный фонд муниципального образования «поселок Тим» на 56,5 % - индивидуальными домами, на 40,4% -многоквартирными. 

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет – 62,3 %, горячим водоснабжением – 0 %, водоотведением – 62,3 %. 

Глава I.

Схема 

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения 

муниципального образования «Поселок Тим»
Система централизованного водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»  состоит из 1 автономной локальной подсистемы, включающих в себя 6 артезианских скважин, 1 водонапорная башня, 14,5  км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети, 2 уличные колонки. Производительность водозаборных сооружений составляет 250 куб.м/сутки, а  по пропускной  способности установок очистки воды 360 куб. м/сутки. 

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 37  до  48 м и производительностью от 144 до 360  куб.м/час каждая.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 включает  в себя 6 артезианских скважину, 1 водонапорную башню, 14,5 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд  общей площадью 57,9 кв.м;

· объекты социальной сферы – школа, больница, библиотека.
объекты производственной сферы - ООО «Агрохимсервис», ЗАО  «Агротехника», ООО «Элит-агро».
Наружная сеть водопровода в 1-ой эксплуатационной зоне (водозаборов) муниципального образования кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 63 до 150 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»   характеризуется средней степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «поселок Тим»   осуществлялось в основном   до 2006 года. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 35-60 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

 п. Тим систему водоснабжения обслуживает ООО «Тимжилсервис». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. 

Установленный реализационный тариф на воду только на 40 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

Характеристика действующей системы водоснабжения МО «поселок Тим» на 01.01.2013 года

Таблица 1

	№

п/п
	Показатели
	Един. 

измер.
	Всего

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Артезианские скважины

	1.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	6

	1.2
	- рабочие
	ед.
	-

	1.3
	- резервные
	ед.
	6

	1.4
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	1976

	1.5
	Уровень износа
	%
	90

	2
	Водопроводные сети

	2.1
	Наличие – всего, из них
	км
	14,5

	2.2
	- магистральные водоводы
	км
	14,5

	2.3
	- уличная водопроводная сеть
	км
	-

	2.4
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	1976

	2.5
	Уровень износа
	%
	90

	3
	Водонапорные башни

	3.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	1

	3.2
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	1976

	3.3
	Уровень износа
	%
	90

	4
	Водоразборные колонки

	4.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	2

	4.2
	Годы ввода в эксплуатацию или замены
	
	1976

	4.3
	Уровень износа
	%
	90

	5
	Установки очистки воды

	5.1
	Наличие – всего, из них
	ед.
	-

	5.2
	Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции
	
	-

	5.3
	Уровень износа
	%
	-

	5.4
	Доля очищенной воды реализуемой потребителям
	%
	-

	6
	Потребители системы централизованного водоснабжения

	6.1
	Население многоквартирного жилищного фонда
	дом/чел.
	-

	6.2
	Население индивидуального жилищного фонда
	кв./чел
	-

	6.3
	Учреждения социальной сферы
	ед./чел.
	-

	6.4
	Предприятия производственной сферы
	ед./чел.
	-

	6.5
	Предприятия коммерческой сферы
	ед./чел.
	-


Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды 

муниципального образования «поселок Тим»
На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Поселок Тим» составляет 7200  т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 1080 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 99 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде. 

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

· локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 99 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде; 

Дефицита производственных мощностей не имеется.

Оплата 80 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2014 году.

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится  на 114 человек и составит 3587 человек.
· В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

· среднесуточное – 22,7 куб. м.;

· максимальное суточное - 1090 куб. м;

· годовое - 397850  куб. м.

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2022 году будет выглядеть следующим образом.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 включает  в себя 6 артезианских скважину, 1 водонапорную башню, 14,5 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

· индивидуальный жилищный фонд  общей площадью 57,9 кв.м;

· объекты социальной сферы – школа, больница, библиотека.
объекты производственной сферы - ООО «Агрохимсервис», ЗАО  «Агротехника», ООО «Элит-агро».
Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «поселок Тим» .

1.    Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в  восточной части поселка  построить  1,5 км сетей водопровода

2. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить 

· реконструкцию и модернизацию 1- ной артезианской скважины с установкой частотно-регулируемого электропривода ;

· выборочную реконструкцию 4,5 км водопроводных сетей по ул. М. Горького (2017г.), Садовая (2018г.), Юбилейная (2019г.), Красноармейская (2020г.), Красноармейская слободка (2021г.) пер. Жилина(2022г.), Родимцева (2022 г.), Профсоюзная (2023г.)
1.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

	№

 п/п
	Характеристика   намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода
	Перечень мероприятий по реконструкции
	Выполнение мероприятия по годам (м)

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Место 

нахождения 
	Год 

ввода 
	Уровень 

износа (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ул.Кирова
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Ул.Димитрова
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	+
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ул.Ленина
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Ул.Юбилейная
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ул.Садовая
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	6
	Ул.М.Горького
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	7
	Ул.Красноармейская
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	8
	Ул.Красноармейская слободка
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	9
	Пер.Жилина
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	10
	Пер.Родимцева
	1976
	90
	Водопроводные сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»  в период 2014-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»   намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»   являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «поселок Тим»   на 2013 - 2022 годы составляет 29,35 млн. рублей

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «поселок Тим»   на 2014 – 2022 годы
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в восточной части поселка построить 1,5 км сетей водопровода
	млн.р
	
	-
	0,075
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода
	млн.р
	
	-
	0,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция водопроводных сетей
	км
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Ул.Кирова
	км
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Ул.Димитрова
	км
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Ул.Ленина
	км
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Ул.Юбилейная
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Ул.Садовая
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Ул.М.Горького
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-

	3.7
	Ул.Красноармейская
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-

	3.8
	Ул. Красноармеская слободка
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	-

	3.9
	Пер.Жилина
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25

	3.10
	Пер.Родимцева
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5

	
	
	млн.р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25


Глава II.

Схема 

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения 

муниципального образования «поселок Тим»

Централизованным водоотведением обеспечены следующие территориальные зоны муниципального образования «поселок Тим» .
Система централизованного водоотведения муниципального образования «поселок Тим»   состоит из 1 локальной зоны, каждая из которых включают в себя очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, напорные и самотечные канализационные сети.

Локальная зона (подсистема) централизованного водоотведения №1  обеспечивает отвод бытовых и промышленных стоков от объектов многоквартирного жилфонда, социальной и производственной сферы, расположенных в поселке Тим. Обслуживает данную систему ООО «Тимжилсервис». Она включает в себя очистные сооружения канализации производительностью 700 куб. м в сутки, канализационных насосных станций производительностью 900 куб. м в сутки. Обслуживание локальной зоны (подсистемы) централизованного водоотведения №1 осуществляет ООО «Тимжилсервис».

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллекторам в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем сточная вода поступает в здание решеток-дробилок, где осуществляется процесс задержания и измельчения крупных отбросов. Далее, при прохождении через песколовки, из сточной жидкости удаляется песок, наличие которого затрудняет эксплуатацию отстойников, засоряет трубы.

Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает в аэротенки, где производится полная биологическая очистка. С противоположной стороны от подачи сточной жидкости в аэротенки подается циркулирующий активный ил. Получаемая смесь аэрируется воздухом через фильтросные трубы, установленные на дне аэротенков

Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок удаляется в илоперегневатели.

Затем иловая смесь поступает на вторичные отстойники. Во вторичных отстойниках происходит отделение активного ила и осветленной сточной воды. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, а активный ил и частично циркулирующий активный ил возвращаются в аэротенки.

В контактных резервуарах сточная вода подвергается обеззараживанию хлорной водой, которая подается из хлораторной. Стабилизированный, сброженный, перегнивший и минерализированный осадок насосами перекачивается на иловые площадки.

        Биологически очищенные сточные воды самотеком посупают на станцию доочистку, где очищаются от мелкой взвеси. Далее по самотечному коллектору поступают на хлораторную установку, где подвергаются обеззараживанию. 

Очистные  сооружения, канализационные насосные станции и сети канализации  в целом по муниципальному образованию «поселок Тим» введены  в 1976 годах и  полностью выработали свой амортизационный срок.  Капитального  ремонта  на  данных  объектах  с  момента  их  ввода  не  проводилось.

 На текущий момент уровень амортизационного износа канализационных насосных станций составляет 90 %, напорных сетей канализации – 90%, самотечных сетей канализации – 90 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции. 

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения следующие территории муниципального образования «поселок Тим».

 В данных территориях на объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки  сливаются в приобъектные локальные очистные сооружения или септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения только на 40% покрывает производственные затраты.

Раздел 2-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения муниципального образования «поселок Тим»
На текущий момент мощность очистных сооружений муниципального образования «поселок Тим»  составляет 200 т. куб. м/сутки, канализационных насосных станций 700 т. куб. м/сутки. Максимальный суточный расход объем поступления бытовых и промышленных стоков составляет 1080 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоотведения обеспечивает на 99 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в отводе бытовых и промышленных стоков. 

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением по локальным зонам эксплуатации (подсистемам) следующий:

· локальная зона (подсистема) водоотведения №1 обеспечивает на 99 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в отводе и очистке бытовых и промышленных стоков; 

Оплата 80 % услуг водоотведения оплачивается по приборам учета потребления воды.

В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2019 году.

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится  на 114 человек и составит 3587 человек.

В соответствие с этим в 2022 году потребление услуги водоотведения в целом по муниципальному образованию составит:

· среднесуточное – 22,7 куб. м.;

· максимальное суточное - 1090 куб. м;

· годовое - 397850  куб. м.

